GPS串口(uart4)

PC11(RXD),PC10(TXD), PB5(PWRCTL),PB4(ANT_NON),PB3(ANT_NSHORT)

GSM串口(usart2)

PA3(RXD),PA2(TXD),PA1(PWRKEY),PC8(DTR),PA15(PWRCTL),PC4(GSM_RI),PC5(AP_READY),PC3(GSM_WAKEUP)

485串口(usart3)

PB10（TXD）,PB11(RXD),PB1(DIR-0S)

232/TTL J11串口(usart1)

PA10（RXD），PA9（TXD）

232/TTL J25串口(uart5)

PD2(RXD),PC12(TXD)

输入ACC

PA5

输出LOCK

PA6,

输入DOOR

PC2

输入ALARM

PC13

OUPUT输出

PA0

IN/OUT通用输入输出

PA4,PB0

ADC输入

PC0(PWR_ADC,分压测量外部主供电)，PC1(EX_ADC，分压测量外部输入)

CAN控制TJA1040

PB9(CAN_TX),PB8(CAN_RX)

BMA223/DA213加速度传感器IIC

PB7(SDA),PB6(SCL),PC6(CS1),PC7(BM_INT)

SPI-FLASH W25Q32 SPI

PB15(MOSI),PB14(MISO),PB13(SPI_CLK),PB12(CS0)

USB-DEVICE

PA12(D+),PA11(D-)

SWJ-IO(兼顾LED)

PA13(SWDIO,LED2)，PA14(SWCLK,LED1)

功放控制

PA7（SD）

外部可控电源5V

PA8（EXT_PWR_CTRL1）, PC9（EXT_PWR_CTRL2）