芯片官方网站资料：

产品介绍-国民技术 (nationstech.com)

如果手上没有开发板可以淘宝找一个，或者使用现成的终端

到上面网站下载对应的芯片资料包或者找淘宝开发板供应商提供资料,主要包含SDK和相关的样例代码和搭建开发环境的SDK包。

我们使用的是N32G435芯片，128K的FLASH，32K的RAM。

先安装keil开发环境，要求keil5以上，必须支持pack扩展包安装的才行。

在安装keil完成后，安装pack包，这里提供的是Nationstech.N32G43x_DFP.0.9.6.pack包，这个包可以在工程代码的tool目录下找到。正常如果keil安装支持pack包的双击这个pack就可以安装，安装时如果打开keil可能安装好后需要重启keil才生效。

安装pack后，找到代码SDK或者提供的simple代码，注意硬件BSP是否匹配，官方资料是以官方开发板设计的，因此部分IO与市面上的开发板可能有差别，像经典的helloworld的点灯程序ledblank就是需要调整对应的IO引用，通常这个引用设计在对应头文件修改即可，请根据实际的硬件电路调整即可。

N32官方样例中提供了rt-thread的支持，可以直接基于其中的rtthread的样例代码和对应的驱动实现调整开发，也可以在rt-thread-studio中直接开发（在rt-thread-studio中已有N32的样例板的支持），但是需要手动根据BSP调整和裁剪rt-thread代码。

项目开发先把硬件的BSP抽象成资源，再对应到代码实现中。先建立基础的硬件验证的程序，对于像复杂的通讯（比如通讯模块或者上位机交互功能）可能需要适当考虑是否使用第三方库，因为这个芯片资源并不多，需要对第三方库裁剪优化，需要很长的时间，可能并不适合快速样例产品的开发，但如果作为一个完整实现是可以视项目时间斟酌考虑，因为rt-thread的三方库的代码质量残次不齐，也是需要不少筛选和调试的时间，而不使用这些库的话，可能需要工程师自行设计对应实现，并且更多需要深入理解rt-thread内部实现。

对于项目用于实际生产的代码，有几样需要考虑：

- 产品软件迭代性需要一个稳定简单的BOOT支持

- APP需要实现OTA方案和动态参数和业务等

- APP的可扩展性和优化

- 生产资料，如烧录方式，需要脱离开发环境和源代码

- 知识产权，如设备认证以及识别ID，一般网络通信的设备会以MAC或者IMEI等唯一识别码作为ID。其他的产品可考虑使用芯片自带的UID等信息来识别。

- 预设的参数以及便捷的生产测试工具和资料提供。如果只是软件设计，硬件设计代工或者使用三方成品，则主要是软件烧录和项目维护等即可，如果设计硬件或者硬件组装等还需要考虑接插件和调试线材的准备。

当然本文档对于硬件设计只提供一个思路，笔者是买的开发板，打算整体产品最后使用洞洞板加插件形式将核心板，通信板，以及外设接插件供电接口等全部接口汇总到一个组合板上，然后在根据组合板选择适当的外壳，再去整理成为一个比较完整的原型机。

Cmake支持的开发说明

本项目已加入cmake支持，可以在linux下使用cmake和arm-none-eabi-gcc来编译。目前已验证gcc10.3的编译和功能完整验证。可在linux和windows下使用vscode结合cmake和arm-none-eabi-gcc（10.3以上版本未验证，可能需要修改部分代码和连接脚本才能兼容诸如13.0或者更高的版本的gcc）

使用ide时可能需要手动指定gcc的位置，并且手动设置部分工具,如size工具可能会在特定ide的特定版本出现无法自动识别到的问题，命令行下使用并没有这些问题，如果出现类似问题，可以在第一次设置项目时使用命令行设置，或者在ide设置后手动调整部分参数，主要是对cmakecache中的notfound的工具需要手动指定一下。

主项目在CMakeLists.txt中定义，并且加载和引用子项目，主要依赖于cmake目录下的相关cmake文件提供工具和预设的内容。

对于N32G435平台，cmake目录下的相关cmake文件已提供了所有基础的支持，其他必要的第三方支持需要开发者自行添加和引用。目前cmake的主项目cmake的兼容设置为3.16。

对应项目请查看主项目引用对应目录下的CMakeLists.txt中定义。目前bootloader和app部分均支持。目前已在vscode的ide以及linux命令行环境验证OK。