第一步：

从内置FLASH读出程序，写入SPI-FLASH的备份区

接口需实现内置读取，SPI-FLASH写入，SPI-FLASH读取的接口

一次最大读取数据4K，写入数据4K。[已验证OK]

起始地址是0x08002000

读取4K时判断最后4字节是否为FFFFFFFF,并且大小不大于120K（8K的boot）[已验证OK]

第二步：

从SPI-FLASH备份区拷贝回去应用区

接口需要实现内置解锁写保护，写入内置FLASH。并且确认启动，确认版本数据替换前先给应用区更换程序版本，将SPI-flash中备份烧录回去后确认启动后版本打印。[已验证OK]

第三步：

给SPI-FLASH的数据增加校验，补充1A数据模拟实际升级写入的数据。再进行验证测试和基础逻辑代码编写和验证。[已验证OK]

第四步：

BOOT检测升级标记到加载备份比较版本（指定位置的字符）然后操作烧录和操作的升级标记的逻辑[已验证OK]【注，BOOT只做硬件标识的比对实际软件版本不关心】

第五步：

应用APP逻辑写入标记数据，BOOT验证更新流程验证。[已验证OK]【已增加IAP实现，可在BOOT中使用IAP升级。APP之后实现该标记管理的逻辑，并且对接升级下载接口即可】

第六步：

应用实现远程HTTP/FTP下载到备份区，并支持断点升级。【已完成，但暂不支持断点升级】

开发笔记：

N32g43x内置FLASH 128K,2k作为一个页擦写并写入，写入模式仅支持4字节（DWORD）写入，解除写保护时是2个页共用1个bit锁。

读取FLASH数据直接使用地址访问即可，写入SPI-FLASH之后，重启更换BOOT程序，读出SPI-FLASH中的数据确认是否完整。增加验证函数，确认数据完整性后进入下一步准备写入数据到FLASH。先验证测试写入到非程序区。目前测试用的程序大小为0x019048字节，并计算crc为0x34,0x33已手动写入FLASH，并且填补后面数据为1A到128字节对齐位置。

验证函数OK，确认数据OK，准备补充FLASH写入接口支持。

加载了部分FLASH接口调用后发现链接出现超容量，经确认是无优化下只要引用该文件就会加载整个文件的符号，因此导致存储溢出。尝试将需要用到的函数和定义单独一个C文件中，验证增加几个函数后还是溢出，调整优化到O1目前整体大小正常，测试基础逻辑正常。加入了烧写过程逻辑，但擦除和实际写入未执行，逻辑正常运行和跳转到主程序。

接下来准备工作：

- 准备给主程序修改版本号，手动刷写APP代码（版本号和编译时间不同）（已验证）

- 加入实际烧写到FLASH逻辑，测试刷写完整的备份的APP代码区（已验证）

- 测试跳转和运行从备份拷贝的数据，验证APP区域数据（CRC已写入代码区，直接验证CRC即可验证完整性）（已导出FLASH数据验证）

- 确认烧录后的程序的完整功能和版本号打印。（已验证完整性和可运行）

- 建立BOOT标记结构，跟APP共享该数据结构定义，APP里面不允许随便修改这个结构定义的固定16字节。（已验证）

- 实现BOOT串口IAP功能（如代码大小不允许，可在APP中实现，目前BOOT只有8K的存储空间）【已验证实现，目前BOOT经过keil的优化选项，7.5K的大小，实现了BOOT的大部分功能逻辑，包含了IAP升级】

- 实现远程HTTP下载APP文件，并且设置升级标志和重启由BOOT执行OTA升级。【已验证，并优化，但由于下载地址错误或者下载不完整导致后续APP运行下去不正常，因此会在尝试失败后重启，不再尝试升级】，正常下载在3分钟以内完成整个的下载到升级的过程（HTTP下载由于内存缓存较小，因此下载过程较为缓慢）。

注意：为了测试升级需要两个不同版本（支持升级的版本）之间互相升级，因此需要提供一个临时的支持升级的不同版本的APP，以供验证。