使用的SPI-flash为W25Q32,实际从SPI的9F命令读取到硬件读取的ID为5E4016。

其内部的单元定义如下

1块儿 = 16扇区

1块儿 = 16 * 16 * 256字节（Byte）= 65536Byte = 64KB（65536Byte/1024=64KB）

1扇区 = 16页

1扇区 = 16 * 256（Byte）= 4096Byte = 4KB

1页 = 256字节

原文链接：https://blog.csdn.net/Mi_Story/article/details/124290047

擦除可以整片或者扇区擦除（发起参数地址为扇区对齐的起始地址），最小擦除单位为1扇区，也就是4K（0x1000）,整片的地址范围为0x000000~0x3FFFFF,地址在0x400000之内（4MBytes），如需要局部更新的，需要读出4K的数据（可能需要256字节一次读取，或者一次性读取4K），再局部更新，

0x000000~0x000FFF:4K识别区，仅在BOOT中识别芯片是否初始化，未初始化时会尝试整片擦除，然后对该区域指定偏移位置写入识别标记和特殊字符（可根据产品和厂家定制指定验证数据，亦可根据芯片ID信息验证，确保更换芯片后擦除所有数据，目前仅作简单验证，因此写入程序固定的标识）

0x001000~0x001FFF:4K应用基础参数区，基于应用存储的基本参数，如链接IP参数，业务参数等

0x002000~0x007FFF：预留24K扩展参数区，预留用于以后存储更多参数使用

0x008000~0x009FFF：8K的升级参数标记区，分为主备两个4K的区，每个区的前32字节用于标识让BOOT检测升级用，暂定逻辑如下：

- 0x00-0x01，2字节标明是否需要BOOT处理，当为55AA时代表需要BOOT检测升级

- 0x02-0x03，2字节标记BOOT已处理，初始由应用设置FFFF，BOOT处理后设置，当为AAXX时表明BOOT已处理，当应用启动后检测到该标志,AA后面的1字节标识结果，55表示成功，其他表示失败，可根据业务读取版本信息，并擦除升级数据区的数据等操作

- 0x04-0x07，4字节升级数据实际大小

- 0x08-0x0B，4字节信息，1字节设备类型，1字节升级类型，2字节保留

- 0x0C-0x0F,升级类型标记和CRC16（CRC预留，BOOT程序写入不验证也不修改标记的CRC，应用程序自行判别有效性）

- 0x10-0x1F，16字节的预留区，用作记录原程序版本以及升级类型的信息，由用户写入，BOOT区不处理这些数据。

BOOT中在升级操作成功时会读取主32字节的数据，更新后写入备份的0x009000数据位置（注意只写入32字节，其他数据不会读取和写入，并且写入备份的CRC不会重置）中，不会直接写回原有的位置，因此应用在读取标志时应直接检查备份页对应是否有数据即可知道是否升级成功，成功前版本是多少需要应用自行根据32字节记录的16字节用户自定义去在原始区中读取并处理，应用处理完后，下次升级前需要擦除这两个页，并写入32字节信息以及自定义的数据到前4K的数据区中即可。

升级数据区(从1M地址开始到2M，共1M升级数据区，兼容W25Q16，正常情况下只使用其中512K)：

0x100000~0x1FFFFF：

应用和BOOT都会写入该区域，BOOT在IAP时先擦除并写入该区域，结束时验证数据（数据128字节对齐，不足按xmode的方式最后全补0x1A）BOOT中只支持升级APP，因此最多只擦除前128K的数据区，实际擦除根据升级文件大小4k对齐擦除的。

BOOT程序中从SPI-FLASH读取并升级APP区的逻辑设计：

- 检测是否IAP升级（串口如果支持IAP，此时优先进入串口IAP）

- 读取SPI-FLASH的标记区数据，验证是否需要升级（结合标记和结果确认是否需要操作）

- 验证代码完整性（根据size大小，从最后130字节中去除最后的1A数据，获得CRC16数据，因为1A可能是验证码一部分，因此取三个验证码数据对比，最后两非1A的数据，一个字节+1A以及1A 1A核对最终数据），验证CRC16采用xmodem的0x1021多项式公式计算

- 从SPI-FLASH备份区读取并验证是否是正确的APP文件（可采用链接脚本或者代码属性将硬件版本常量信息绑定在固定的FLASH偏移地址中，目前是在APP偏移0x200位置固定指定一个32字节的版本信息数组，包含硬件型号标识用于BOOT比较合法性）

- 从备份区一次4K读取一次，并从写入到内部APP的FLASH地址，注意此时FLASH需要先解锁擦除后才能写入，写入页完成后再次锁定。

- 整个文件写入完成后更新标记并写入SPI-FLASH对应的标记区域（处理完更新到备份区，下次启动不再处理）。

完成烧写后直接尝试跳转到APP，跳转失败程序main函数返回，如果存在看门狗（不管内部还是外部）的话看门狗会复位系统（注意刷写过程中需要及时喂狗，喂狗的时点建议在每次读写FLASH的开始和结束的时候）。